# 采购需求

调制波频率:0~440Hz。

供电电源:220V±22V/50Hz±1Hz。

中频频率:2.5(1±10%)kHz-7.5(1±10%)kHz。

脉冲宽度:66(1±10%)kHz-us-200(1±10%)kHz。

环境温度:+10℃~+40℃、环境湿度:30%~75%、大气压力:700hPa~1060hPa。

调幅度:0~100%之间允差:±10%。

输出电压:中频方式:Vopp≥90V导入方式:Vopp≥80V。

输出模式:

- 中频(低频调制中频双向)；

- 药物导入(低频调制中频单向)；

- 热疗；

- 常温。

输出波形:脉冲波形、指数波形、前斜/后斜、锯齿波、方波、尖波、三角波、正弦波、阶梯波等幅波。

产品配置:主机、输出电极板、治疗导线、电源线及固定绑带组成。

连续工作时间:不低于4小时。

输入频率:30VA。

加热功能:在加热状态下电极板的温度不应超过60℃。

免费质保期：2年。